                                                             1. Назначение

   1.1  Электронный трансформатор ТЭ 300 предназначен для обеспечения оптимального* режима работы галогенных ламп накаливания с номинальным рабочим напряжением 12 В, суммарной мощностью потребления от 100 до 300 Вт. 

*  - под термином «оптимального» следует понимать получение от ламп нормируемого светового потока согласно их мощности и при этом повышенного ресурса их работы.                           

 2. Общие сведения об изделии

   2.1  Для обеспечения максимальной надёжности работы устройства в конструкции ТЭ 300 предусмотрен ряд функций, обеспечивающих защиту устройства (ТЭ 300) от недогрузки и перегрузки по выходной мощности, любых (в т.ч. КЗ) замыканиях в цепях нагрузки, а так же перегрева устройства. Система защиты ТЭ 300 имеет функцию автоматического перезапуска, т. е. в режиме «защиты» ТЭ 300 может находиться неограниченное время, и как только неисправность будет устранена, ТЭ 300 автоматически включается.

   2.2  Ресурс работы галогенных ламп, как и всех ламп накаливания, зависит от режима и количества включений. Чтобы свести к минимуму эксплуатационные расходы (галогенные лампы более дорогие, чем обычные лампы накаливания), в ТЭ 300 предусмотрена система «плавного включения» ламп, что многократно увеличивает ресурс их работы по количеству включений.  

ТЭ 300 выдаёт на нагрузку, строго нормируемую мощность, согласно номинала подключаемых ламп.

   2.3   ТЭ 300 полностью соответствует требованиям российских и международных стандартов.    

   2.4  Гарантированное качество работы и высокая надёжность ТЭ 300 обеспечена высочайшим уровнем квалификации разработчиков, высоким уровнем культуры производства и применением в изделии лучшей импортной элементной базы. Разработка защищена свидетельством на полезную модель № 20212.        

3.Основные технические данные и характеристики
   3.1 Технические характеристики трансформатора соответствуют требованиям к рабочим характеристикам согласно ГОСТ Р МЭК 1047-98. Рабочие параметры и параметры эксплуатации указаны в таблице.
	                                            Параметр


	  Единица

  измерения
	           Величина

	   Номинальное входное напряжение
	       Вольт
	  220

	   Допустимое колебание входного напряжения
	       Вольт
	  198-242

	   Напряжение на выходе
	       Вольт
	  11,5 ± 0,5

	   Коэффициент полезного действия (КПД)
	          %
	> 95

	   Коэффициент мощности ( λ )
	
	> 0,95

	   Нормируемый диапазон нагрузки
	        Ватт
	  100 - 300

	   Критический диапазон нагрузки, для срабатывания защиты
	        Ватт
	 < 80; >350

	   Ток короткого замыкания не более
	      Ампер
	  35

	   Время срабатывания защиты не более
	      Секунд
	  3

	   Рестарт после аварийного отключения через
	      Секунд
	  15-18

	   Время плавного включения ламп в диапазоне
	      Секунд
	   2-3

	   Допустимый диапазон температуры окружающей среды при

   максимальной суммарной нагрузке (300 Вт.)***
	         °C  
	 от –50 до +50

	   Максимальная температура корпуса 
	         °C  
	   80

	   Габаритные размеры в пределах
	         мм.
	  193×58×38

	   Вес изделия не более
	      Грамм
	   380


*** -  Во избежание перегрева трансформатора не следует располагать ТЭ 300 вблизи источников тепловыделения (системы отопления, от ламп менее 0,5 м.), а так же в малогабаритных полостях общим объёмом менее 20 литров. http://www.pojbez.ru
       Допускается эксплуатация ТЭ 300 при более высоких показателях температуры окружающей среды (до + 80°C) и установка в полостях меньших объёмов, при этом суммарная нагрузка ТЭ 300 должна быть не более 250 Вт. 

4. Подключение

Внимание! Подключение должно осуществляться только профессионалами, имеющими допуск в соответствии c предписаниями техники безопасности.

   4.1   Диаметр сечения провода питания  не менее Ø 0,5 мм.

       4.2   Длина провода питания не ограничена.

       4.3   В случае подключения заземления важно правильное подключение клемм питания

    ТЭ 300, см. рис. на корпусе и номера на подкладках клеммников. Обозначения на корпусе:
    L – фаза (клемма № 1), N – нейтраль (клемма № 2). 

4.4 Если заземление не подключается, то подключение питания к клеммам № 1 и № 2

    произвольное. 

4.5 ТЭ-300 имеет 6 выходных клемм, которые разбиты на 2 группы.  Первая группа - клеммы  

    №№ 4,5,6, вторая группа -  клеммы  №№ 7,8,9 соответственно (см. рис. на корпусе или подкладках

    клеммников). Клеммы внутри каждой  группы объединены. Подключение нагрузки производится

    между группами клемм, при этом выбор клемм внутри группы произвольный.  

   4.6   Стационарную установку ТЭ 300 рекомендуется производить перед подключением

    (см. рис 1).   Стационарная установка ТЭ 300 не обязательна.

       4.7   Для разводки проводов более чем на 6 единиц нагрузки (более 6 ламп) рекомендуется

   использовать переходные клеммные соединители (см. рис.2). http://www.pojbez.ru      
      Внимание!  Не допускается подключение на одну пару клемм нагрузки более 120 Ватт.

    4.8  Диаметр сечения выходных проводов (шин) согласно таблицы.

	                Мощность передачи
	          Минимально допустимое сечение

                стандартного провода (мм) 

	10 W
	                      0.5

	20 W
	                      0.5

	35 W
	                     0.75

	50 W
	                     0.75

	75 W
	                     0.75

	100 W
	                      1.0


    4.9 Рекомендуемое длина проводов от ТЭ 300 до ламп не более 3 метров. Стоит учитывать тот факт, что низковольтная (12 В) электропередача из за бóльшего тока, в отличие от высоковольтной (220 В), приводит к гораздо бóльшим  потерям мощности.

4.10 Порядок подключения: 

   1.  Снять клеммные крышки с ТЭ 300, приподняв крючки-фиксаторы с помощью шила или отвёртки

        (см. рис.3).

   3.  Зачистить подключаемые к ТЭ 300 окончания проводов питания и нагрузки на расстоянии 7 мм.

        от края провода.

   4.  Продеть провода питания и нагрузки в отверстия клеммных крышек (см. рис.4).

5.  Подключить провода питания и нагрузки согласно обозначений на корпусе (см. рис.5).

6.  Надеть клеммные крышки до их защёлкивания на клеммах (см. рис.6).

  
[image: image1.wmf]    
[image: image2.wmf]    
[image: image3.wmf]    
                      рис.1                                                 рис.2                                               рис.3

    
[image: image4.wmf]    
[image: image5.wmf]    
[image: image6.wmf]
                          рис.4                                                 рис.5                                              рис.6

                5. Безопасность

  5.1   Конструкция трансформатора соответствует общим требованиям и требованиям

   безопасности согласно ГОСТ Р МЭК 1046-98.

                6. Возможные неисправности и способы их устранения

	Внешнее проявление неисправности.
	Вероятная причина
	Действия

	Лампы не зажигаются. Попытки рестарта (перезапуска) отсутствуют.
	1. Сетевое питание не подаётся.

2. Нагрузка не подключена.  
	Проверить наличие сетевого питания, соединения на входе и выходе ТЭ 300.

	Лампы зажигаются и гаснут сразу. Производятся периодические попытки рестарта.
	1. Замыкание в цепях нагрузки.   

2. Мощность нагрузки не соответствует допустимому диапазону (совокупная мощность подключенных ламп ниже 100, или выше 300 Ватт).
	1. Проверить нагрузочные цепи.

2. Проверить суммарную мощность подключенных ламп. 
http://www.pojbez.ru

	Лампы гаснут после продолжительной  работы. Производятся периодические попытки рестарта.   
	Температура трансформатора достигла критического значения, сработала система защиты (трансформатор плохо охлаждается)
	Проверить место установки трансформатора. По возможности переустановить ТЭ 300 в другое место, либо уменьшить нагрузку, п. 3.1***.


             7. Транспортировка и хранение

      7.1  Условия транспортировки и хранения должны  соответствовать условиям   ГОСТ-23216.
                                                   8. Свидетельство о приёмке

      8.1  Электронный трансформатор ТЭ 300 соответствует техническим условиям 

   ТУ 3461-001-18962981-2002 и является пригодным для эксплуатации.

   Дата выпуска____________________                  Сотрудник  ОТК__________________________
                                           9. Гарантии изготовителя 

9.1 Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи изделия. В случае отсутствия

  документов, подтверждающих продажу изделия, гарантийный срок исчисляется со дня изготовления

   изделия.

     9.2   В течение срока гарантии потребитель, при соблюдении им условий эксплуатации, имеет

   право на ремонт или замену трансформатора, вышедшего из строя по вине изготовителя.

     9.3   Изготовитель вправе проигнорировать гарантийные обязательства в следующих случаях:

             - трансформатор вышел из строя по вине потребителя

             - отсутствует паспорт на изделие

             - в паспорте на изделие отсутствует отметка ОТК изготовителя

             - трансформатор был вскрыт посторонними лицами (нарушена пломба)  

    Претензии и пожелания принимаются по адресу: 141070, М. О. г. Королёв, ул. Пионерская д.4, 

                                                                         ООО «Шетале Электроник».  
SHETALE Electronic                                 
ТЭ 300

ЭЛЕКТРОННЫЙ ТРАНСФОРМАТОР

для галогенных ламп накаливания 12 В

с функцией плавного включения ламп и системой защит

паспорт

Свидетельство на полезную модель № 20212

_1073501776.bin

_1073586645.bin

_1073473093.bin

_1073501582.bin

_1073470364.bin

_1073471000.bin

